PK232PY

Programmstruktur & Spezifikation

Modernes Multimode-Terminal für den AEA PK-232 / PK-232MBX

Version 0.1 — Arbeitsdokument

Erstellt: April 2026  |  OE3GAS

Referenz: PCPackRatt for Windows (AEA/Timewave) — Screenshots & PPWIN.HLP

# 1.  Projektziel

PK232PY ist ein modernes, plattformübergreifendes Terminalprogramm für den AEA PK-232 und PK-232MBX Multi-Mode Data Controller. Es ersetzt die veraltete PCPackRatt-Software, die unter Windows 10/11 (64-Bit) und Linux nicht mehr lauffähig ist, und implementiert den vollständigen AEA Host-Mode-Protokollstack neu.

Das Programm richtet sich an Funkamateure, die ihren PK-232 / PK-232MBX mit modernen Betriebssystemen betreiben möchten, ohne auf den vollen Funktionsumfang (insbesondere Host-Mode mit allen Betriebsarten) verzichten zu müssen.

| Eigenschaft | Zielwert |
| --- | --- |
| Zielplattformen | Windows 10/11 (64-Bit), Linux, macOS |
| Programmiersprache | Python 3.10+ |
| GUI-Framework | PyQt6 (plattformübergreifend, modern) |
| Serielle Kommunikation | pyserial |
| TNC-Schnittstelle | AEA Host-Mode v7.x (primär) + KISS-Mode (sekundär) |
| Firmware-Kompatibilität | PK-232MBX v7.0, v7.1, v7.2 |
| Lizenz | Open Source (GPL v3 oder MIT) |
| Referenzplattform (Entwicklung) | AEA PK-232MBX Firmware v7.1 (13. Sept. 1995) |

# 2.  Architektur-Überblick

PK232PY ist in drei klar getrennte Schichten aufgebaut:

| Schicht | Bezeichnung | Verantwortung |
| --- | --- | --- |
| Layer 1 | Kommunikationsschicht (comm/) | Serieller Port, Host-Mode-Protokoll, Framing, KISS |
| Layer 2 | Modusschicht (modes/) | Je ein Modul pro Betriebsart (Packet, PACTOR, AMTOR …) |
| Layer 3 | UI-Schicht (ui/) | Hauptfenster, Statusanzeigen, modusabhängige Panels |

Zwischen Layer 1 und Layer 2 läuft ein asynchrones Event-Queue-System (asyncio + Threads), das eingehende TNC-Daten an den jeweils aktiven Modus-Handler weiterleitet, ohne die GUI zu blockieren.

# 3.  Verzeichnis- und Modulstruktur

pk232py/

├── main.py                    # Einstiegspunkt

├── config.py                  # Konfigurationsmanagement (INI/JSON)

├── comm/                      # Layer 1 — Kommunikation

│   ├── serial_port.py         # pyserial Wrapper, Port-Management

│   ├── hostmode.py            # AEA Host-Mode Protokoll-Engine

│   ├── kiss.py                # KISS-Mode Implementierung

│   └── autobaud.py            # Autobaud-Erkennung (* Zeichen)

├── modes/                     # Layer 2 — Betriebsarten

│   ├── base_mode.py           # Abstrakte Basisklasse

│   ├── packet_hf.py           # HF-Packet (AX.25, 300 Baud)

│   ├── packet_vhf.py          # VHF-Packet (AX.25, 1200 Baud)

│   ├── pactor.py              # PACTOR I

│   ├── amtor.py               # AMTOR (ARQ + FEC/SELFEC)

│   ├── rtty_baudot.py         # Baudot/ITA-2 RTTY

│   ├── rtty_ascii.py          # ASCII RTTY

│   ├── morse.py               # CW/Morse

│   ├── navtex.py              # NAVTEX-Empfang

│   ├── tdm.py                 # TDM-Modus

│   ├── fax.py                 # FAX-Empfang

│   └── signal_analysis.py     # SIAM / Signal-Analyse

├── maildrop/                  # MailDrop-Verwaltung

│   ├── maildrop.py            # MailDrop-Controller

│   └── message_store.py       # Lokale Nachrichtenspeicherung

├── ui/                        # Layer 3 — Benutzeroberfläche

│   ├── main_window.py         # Hauptfenster

│   ├── menu_bar.py            # Menüleiste

│   ├── toolbar.py             # Werkzeugleiste

│   ├── status_bar.py          # Statusleiste

│   ├── rx_window.py           # Empfangsfenster (MDI)

│   ├── tx_window.py           # Sendefenster

│   ├── monitor_window.py      # Packet-Monitor

│   ├── dialogs/               # Alle Konfigurationsdialoge

│   │   ├── tnc_config.py      # TNC-Konfigurationsdialog

│   │   ├── params_hf.py       # HF-Packet Parameter

│   │   ├── params_hf_msg.py   # HF-Packet Message Parameter

│   │   ├── params_vhf.py      # VHF-Packet Parameter

│   │   ├── params_pactor.py   # PACTOR Parameter

│   │   ├── params_amtor.py    # AMTOR/NAVTEX/TDM Parameter

│   │   ├── params_baudot.py   # BAUDOT/ASCII/MORSE Parameter

│   │   ├── params_misc.py     # Misc Parameter

│   │   ├── params_maildrop.py # MailDrop Parameter

│   │   └── program_config.py  # Programm-Konfiguration

│   └── widgets/               # Wiederverwendbare UI-Elemente

│       ├── bargraph.py        # Bargraph-Abstimmindikator

│       ├── led_panel.py       # LED-Statusanzeigen

│       └── macro_editor.py    # Makro-Editor

├── log/                       # QSO-Log

│   └── qso_log.py

├── macros/                    # Makro-System

│   └── macro_manager.py

└── tests/                     # Unit-Tests

├── test_hostmode.py

└── test_modes.py

# 4.  Menüstruktur

Abgeleitet aus den PCPackRatt-Screenshots. Grau hinterlegte Einträge sind optional oder für spätere Versionen vorgesehen.

## 4.1  Menü: File

| Menüpunkt | Funktion | Priorität |
| --- | --- | --- |
| Load TNC Parameters | Lädt gespeicherte TNC-Parameter aus Datei | v1.0 |
| Load/Init TNC Parameters | Lädt Parameter und sendet sie sofort an den TNC | v1.0 |
| Save TNC Parameters | Speichert aktuelle TNC-Parameter in Datei | v1.0 |
| ── Trennlinie ── |  |  |
| Print Setup | Druckereinrichtung | v1.1 |
| Exit | Programm beenden (mit Bestätigung) | v1.0 |

## 4.2  Menü: TNC

| Menüpunkt | Funktion | Priorität |
| --- | --- | --- |
| Open TNC Port (COM…) | Verbindung zum TNC herstellen, Port wählbar | v1.0 |
| Close TNC Port | Verbindung trennen | v1.0 |
| ── Trennlinie ── |  |  |
| Open Monitor Window | Packet-Monitor-Fenster öffnen | v1.0 |

## 4.3  Menü: Parameters

Alle Parameter-Dialoge entsprechen direkt den PCPackRatt-Dialogen und setzen die entsprechenden TNC Host-Mode-Befehle ab.

| Untermenüpunkt | Dialog / Inhalt | Priorität |
| --- | --- | --- |
| HF Packet Params | Packet-Parameter für HF (300 Baud): ALTMODEM, AUDELAY, AXDELAY, AZHANG, BEACON, CHECK, CMDTIME, CONALARM, DWAIT, FRACK, FRICK, GUSERS, MAXFRAME, MCON, MFILTER, MID, MONITOR, MGALIAS, MGCALL, MGGATE, PACLEN, PACTIME, PERSIST, QHPACKET, QVPACKET, RESPTIME, RETRY, SLOTTIME, STEPLEN, STEPREST, STEPSIZE, TXDELAY, TXSMT, TRIES, UBIT, USERS + Flags (8BITCONV, ACKPRIOR, AERPACK, ALFPACK, AX25L2V2, BBSMSGS, CHCALL, CMSG, CONSTAMP, CPACTIME, DAGSTAMP, DEDCONN, FULLDP, HEADRLN, HID, ILFPACK, LITE, MBELL, MDIGI, MPROTO, MRPT, MSTAMP, MZMIT, PASSALL, PPERSIST, RADIO, RELINK, SCAN, SQUELCH, STEP, STEPUP, VHYNOT, XGATEWAY, XMITOK) | v1.0 |
| HF Packet Msg Params | BTEXT, CTEXT, UNPROTO, CFROM, DFROM, MFROM, MTO, MBX | v1.0 |
| VHF Packet Params | Wie HF, aber VHF-spezifische Defaults (1200 Baud) | v1.0 |
| VHF Packet Msg Params | Wie HF Msg Params | v1.0 |
| AMTOR/NAVTEX/TDM Params | AAB, ADELAY, ARQTMO, ARQTOL, CODE, CONALARM, ERRCHAR, GUSERS, MID, MWEIGHT, MYALTCAL, MYIDENT, MYSELCAL, NAVMSG, NAVSTN, QTDM, QTOR, TDBAUD, TDCHAN, UBIT, XLENGTH + Flags (AFILTER, MARSDISP, RFEC, RXREV, SRXALL, TXREV, USOS, WIDESHFT, WRU, XGATEWAY, XMITOK) | v1.0 |
| PACTOR Params | ACRTTY, ADELAY, ARQTMO, CONALARM, GUSERS, MFILTER, MID, MYPTCALL, PTDOWN, PTHUFF, PTOVER, PTSEND, PTSUM, PTTRIES, PTUP, QPTOR + Flags (8BITCONV, AFILTER, PT200, PTROUND, XGATEWAY, XMITOK) | v1.0 |
| BAUDOT/ASCII/MORSE Params | ACRTTY, ATXRTTY, AUDELAY, CODE, ERRCHAR, MSPEED, MWEIGHT, QMORSE, QRTTY, QWIDE, XBAUD, XLENGTH, UBIT + Flags (AFILTER, ALFRTTY, CRADD, DIDDLE, MARSDISP, MOPT, RFRAME, RXREV, TXREV, USOS, WIDESHFT, WRU, XMITOK) | v1.0 |
| Misc Params | BITINV, CANLINE, CANPAC, COMMAND, CWID, HEREIS, RECEIVE, REDISPLA, SENDPAC, TIME, BRIGHT, BARGRAPH, MARK, SPACE, THRESHOLD, MODEM | v1.0 |
| MailDrop Params | HOMEBBS, MYMAIL, LASTMSG, MDPROMPT, TMPROMPT, MTEXT + Flags (3RDPARTY, KILONFWD, MAILDROP, MDMON, MMSG, TMAIL) | v1.0 |

## 4.4  Menü: Configure

| Menüpunkt | Funktion | Priorität |
| --- | --- | --- |
| Load Configuration | Gesamte Programmkonfiguration laden | v1.0 |
| Save Configuration | Gesamte Programmkonfiguration speichern | v1.0 |
| ── Trennlinie ── |  |  |
| TNC Configuration → Set Color | Fensterfarbgebung pro TNC | v1.1 |
| TNC Configuration → TNC Configuration | Haupt-TNC-Konfigurationsdialog (Modell, COM-Port, Baudrate, Optionen) | v1.0 |
| TNC Configuration → Program Files | Pfade für Log, Macros, Parameter-Dateien | v1.0 |
| TNC Configuration → Program Configuration | Allgemeine Programmoptionen | v1.0 |
| TNC Configuration → QSO Log Defaults | Standard-Werte für QSO-Log | v1.1 |
| ── Trennlinie ── |  |  |
| Set Font | Schriftart für Empfangsfenster | v1.1 |
| Specify Editor | Externer Texteditor für MailDrop-Nachrichten | v1.1 |

## 4.5  Menü: Window

| Menüpunkt | Funktion | Priorität |
| --- | --- | --- |
| Arrange Icons | Symbole anordnen | v1.1 |
| Cascade | Fenster überlappend anordnen | v1.0 |
| Tile Vertically | Fenster vertikal kacheln | v1.0 |
| Tile Horizontally | Fenster horizontal kacheln | v1.0 |
| ── Trennlinie ── |  |  |
| Save Port Window Position | Position des aktuellen Portfensters speichern | v1.1 |
| Save Monitor Window Position | Position des Monitor-Fensters speichern | v1.1 |
| Save Program Position | Position des Hauptfensters speichern | v1.1 |

## 4.6  Menü: Help

| Menüpunkt | Funktion | Priorität |
| --- | --- | --- |
| Help Contents | Hilfe-Inhaltsverzeichnis | v1.1 |
| About PK232PY | Versionsinformation, Lizenz | v1.0 |

# 5.  TNC-Konfigurationsdialog

Entspricht dem PCPackRatt 'TNC Configuration'-Dialog. Wird beim Programmstart oder manuell über Configure → TNC Configuration aufgerufen.

| Feld / Option | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| TNC Model | Dropdown | PK232 / PK232MBX (weitere für zukünftige Erweiterung) |
| Com Port | Dropdown | COM1…COM99 / /dev/ttyS0… / /dev/ttyUSB0… (OS-abhängig) |
| TBaud | Dropdown | Übertragungsrate TNC↔PC: 2400 / 4800 / 9600 / 19200 Baud |
| Echo Packets | Checkbox | Eigene Pakete im Empfangsfenster anzeigen |
| UTC TNC Time | Checkbox | UTC-Zeit beim Start an TNC senden |
| Fast Initialization | Checkbox | Schnelle Initialisierungssequenz verwenden |
| Host Mode On Exit | Checkbox | TNC beim Beenden im Host-Mode belassen |
| Save/Restore MailDrop | Checkbox | MailDrop-Inhalt beim Start/Ende sichern |
| Dumb Term Initialization | Checkbox | TNC als einfaches Terminal initialisieren |
| Show Unknown Command Errors | Checkbox | Unbekannte Befehls-Fehlermeldungen anzeigen |
| Show Not While Connected Errors | Checkbox | Fehlermeldungen während Verbindung anzeigen |
| Auto QSO Check | Checkbox | QSO-Log automatisch prüfen |

# 6.  Parameterdialoge — Detailspezifikation

## 6.1  HF Packet Parameter (Hauptdialog)

Dieser Dialog enthält die vollständige Parameterliste für den HF-Packet-Betrieb, wie in PCPackRatt implementiert. Die Parameter werden per Host-Mode direkt an den TNC gesendet.

| Parameter | Typ | Default | Beschreibung (TNC-Befehl) |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTMODEM | Spinbox 0–1 | 0 | Alternativer Modem-Modus |
| AUDELAY | Spinbox | 2 | Auto-Unproto Delay |
| AXDELAY | Spinbox | 0 | AX.25 Verzögerung für Digipeater |
| AZHANG | Spinbox | 0 | Anti-Zapping Hangtime |
| BEACON | Combo + Spinbox | Every 0 | Bakensendung: Intervall in Minuten |
| CHECK | Spinbox | 30 | Link-Überwachungs-Timer (Sek.) |
| CMDTIME | Spinbox | 10 | Command-Mode Timeout |
| CONALARM | Combo | Off | Alarm bei Connect |
| DWAIT | Spinbox | 16 | Initialverzögerung vor Sendung |
| FRACK | Spinbox | 7 | Frame-Acknowledgement Timeout |
| FRICK | Spinbox | 0 | Frame-Retry für Meteor-Scatter |
| GUSERS | Spinbox | 0 | Gateway-User-Limit |
| MAXFRAME | Spinbox | 1 | Max. unbestätigte Frames |
| MCON | Spinbox | 0 | Monitor während Verbindung |
| MFILTER | Hex-Eingabe | $80 | Monitor-Filter |
| MID | Spinbox | 0 | Morse-ID Intervall |
| MONITOR | Spinbox | 4 | Monitor-Level 0–6 |
| MGALIAS | Text | % | MYALIAS für Gateway |
| MGCALL | Text | % | MYCALL für Gateway |
| MGGATE | Text |  | MYGATE Rufzeichen |
| PACLEN | Spinbox | 64 | Paketlänge in Bytes |
| PACTIME | Combo + Spinbox | After 10 | Paketierungs-Timer |
| PERSIST | Spinbox | 63 | P-Persistence Wert |
| RESPTIME | Spinbox | 0 | Response-Timer |
| RETRY | Spinbox | 10 | Wiederholungsanzahl |
| SLOTTIME | Spinbox | 30 | Slottime in 10ms-Einheiten |
| TXDELAY | Spinbox | 30 | PTT→Daten Verzögerung |
| TXSMT | Spinbox | 50 | TX-Smooth Wert |
| TRIES | Spinbox | 0 | Verbindungsversuche |
| UBIT | Text |  | User Bits |
| USERS | Spinbox | 1 | Max. gleichzeitige User |

## 6.2  PACTOR Parameter

| Parameter | Typ | Default | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| ACRTTY | Spinbox | 0 | Auto-Change RTTY Geschwindigkeit |
| ADELAY | Spinbox | 2 | ARQ Verzögerung |
| ARQTMO | Spinbox | 60 | ARQ Timeout in Sekunden |
| CONALARM | Combo | Off | Alarm bei Connect |
| GUSERS | Spinbox | 0 | Gateway-User-Limit |
| MFILTER | Hex | $80 | Monitor-Filter |
| MID | Spinbox | 0 | Morse-ID Intervall |
| MYPTCALL | Text | % | PACTOR-Rufzeichen (Callsign) |
| PTDOWN | Spinbox | 6 | PACTOR Downgrade-Schwelle |
| PTHUFF | Spinbox | 0 | PACTOR Huffman-Kompression |
| PTOVER | Hex | $1A | PACTOR Over-Zeichen (Ctrl-Z) |
| PTSEND | Float | 1.2 | PACTOR Sendeverzögerung |
| PTSUM | Spinbox | 5 | PACTOR Summenprüfung |
| PTTRIES | Spinbox | 2 | PACTOR Verbindungsversuche |
| PTUP | Spinbox | 3 | PACTOR Upgrade-Schwelle |
| QPTOR | Spinbox (grau) | 34 | Nur lesbar: Aktuelle PACTOR-Frequenz |
| PT200 (Flag) | Checkbox | ON | 200 Hz Shift verwenden |
| PTROUND (Flag) | Checkbox | OFF | Rundspruch-Modus |
| XMITOK (Flag) | Checkbox | ON | Sendefreigabe |

## 6.3  AMTOR / NAVTEX / TDM Parameter

| Parameter | Typ | Default | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| AAB | Text |  | Auto-Answer-Back Text |
| ADELAY | Spinbox | 2 | ARQ Delay |
| ARQTMO | Spinbox | 60 | ARQ Timeout |
| ARQTOL | Spinbox | 3 | ARQ Toleranz |
| CODE | Spinbox | 0 | Zeichensatz (0=ITA2, 2=Kyrillisch, 7/8=erweitert) |
| CONALARM | Combo | Off | Alarm bei Connect |
| ERRCHAR | Hex | $5F | Fehler-Ersatzzeichen (_) |
| GUSERS | Spinbox | 0 | Gateway-User |
| MID | Spinbox | 0 | Morse-ID |
| MWEIGHT | Spinbox | 10 | Morse-Gewichtung |
| MYALTCAL | Text |  | Alternatives SELCALL |
| MYIDENT | Text |  | CCIR-625 Ident (7 Zeichen) |
| MYSELCAL | Text |  | AMTOR SELCALL (4 Zeichen) |
| NAVMSG | Combo | ALL | NAVTEX-Nachrichtenfilter |
| NAVSTN | Combo | ALL | NAVTEX-Stationsfilter |
| QTDM | Spinbox (grau) | 3 | Nur lesbar |
| QTOR | Spinbox (grau) | 31 | Nur lesbar |
| TDBAUD | Spinbox | 96 | TDM Baudrate |
| TDCHAN | Spinbox | 0 | TDM Kanal |
| UBIT | Text |  | User Bits |
| XLENGTH | Spinbox | 64 | Maximale Zeilenlänge |

## 6.4  BAUDOT / ASCII / MORSE Parameter

| Parameter | Typ | Default | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| ACRTTY | Spinbox | 0 | Auto-Change RTTY |
| ATXRTTY | Spinbox | 0 | Auto-TX RTTY |
| AUDELAY | Spinbox | 2 | Auto-Unproto Delay |
| CODE | Spinbox | 0 | Zeichensatz |
| ERRCHAR | Hex | $5F | Fehler-Ersatzzeichen |
| MSPEED | Spinbox | 20 | Morse-Geschwindigkeit (WPM) |
| MWEIGHT | Spinbox | 10 | Morse-Gewichtung |
| QMORSE | Spinbox (grau) | 40 | Nur lesbar |
| QRTTY | Spinbox (grau) | 31 | Nur lesbar |
| QWIDE | Spinbox (grau) | 7 | Nur lesbar |
| XBAUD | Spinbox | 0 | Extra-Baudrate |
| XLENGTH | Spinbox | 64 | Zeilenlänge |
| UBIT | Text |  | User Bits |
| AAB | Text |  | Auto-Answer-Back |
| ALFRTTY (Flag) | Checkbox | ON | Auto-LF bei RTTY |
| DIDDLE (Flag) | Checkbox | ON | Diddle-Zeichen senden |
| MOPT (Flag) | Checkbox | ON | Morse-Optimierung |
| XMITOK (Flag) | Checkbox | ON | Sendefreigabe |

## 6.5  Misc Parameter

| Parameter | Typ | Default | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| BITINV | Hex | $30 | Bit-Inversion |
| CANLINE | Hex | $18 | Zeilen-Lösch-Zeichen (Ctrl-X) |
| CANPAC | Hex | $19 | Paket-Lösch-Zeichen (Ctrl-Y) |
| COMMAND | Hex | $03 | Command-Modus-Zeichen (Ctrl-C) |
| CWID | Hex | $06 | CW-ID-Zeichen (Ctrl-F) |
| HEREIS | Hex | $02 | Here-Is Zeichen (Ctrl-B) |
| RECEIVE | Hex | $04 | Empfangszeichen |
| REDISPLA | Hex | $12 | Redisplay-Zeichen (Ctrl-R) |
| SENDPAC | Hex | $0D | Paket-Sende-Zeichen (Enter) |
| TIME | Hex | $14 | Zeit-Zeichen |
| BRIGHT | Spinbox (grau) | 50 | LED-Helligkeit (hardwareseitig) |
| BARGRAPH | Spinbox (grau) | 0 | Bargraph-Modus |
| MARK | Spinbox | 2125 | Mark-Frequenz in Hz |
| SPACE | Spinbox | 2295 | Space-Frequenz in Hz |
| THRESHOLD | Spinbox (grau) | 50 | Squelch-Schwelle (Drehknopf am Gerät) |
| MODEM | Text |  | Modem-Typ |

## 6.6  MailDrop Parameter

| Parameter | Typ | Default | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| HOMEBBS | Text |  | Home-BBS Rufzeichen |
| MYMAIL | Text |  | Eigene E-Mail / Weiterleitungsadresse |
| LASTMSG | Spinbox | 0 | Letzte Nachrichten-Nummer |
| MDPROMPT | Textfeld | Subject:/Enter message… | MailDrop Eingabe-Prompt |
| TMPROMPT | Textfeld | GA SUBJ/GA MSG… | Template-Prompt |
| MTEXT | Textfeld (mehrzeilig) | Welcome To My Personal Mail Box. | Begrüßungstext der MailDrop |
| 3RDPARTY (Flag) | Checkbox | OFF | Drittpartei-Nachrichten erlauben |
| KILONFWD (Flag) | Checkbox | ON | Nachricht nach Weiterleitung löschen |
| MAILDROP (Flag) | Checkbox | OFF | MailDrop aktivieren |
| MDMON (Flag) | Checkbox | OFF | MailDrop Monitor |
| MMSG (Flag) | Checkbox | ON | MMSG aktivieren |
| TMAIL (Flag) | Checkbox | OFF | TMAIL aktivieren (PACTOR-MailDrop) |

# 7.  Hauptfenster & UI-Konzept

Das Hauptfenster von PK232PY folgt einem MDI-Konzept (Multiple Document Interface) — ähnlich PCPackRatt — mit folgenden Bereichen:

| Bereich | Beschreibung |
| --- | --- |
| Menüleiste | File ¦ TNC ¦ Parameters ¦ Configure ¦ Window ¦ Help |
| Toolbar | Schnellzugriff: Connect, Disconnect, Modus-Buttons, Monitor, Log |
| MDI-Bereich | Empfangsfenster als schwebende/kachelbare Unterfenster (ein Fenster pro Verbindung/Stream) |
| Tx-Eingabefeld | Eingabezeile für Sendetext, unten im Hauptfenster verankert |
| Statusleiste | TNC-Status ¦ Verbindungszustand ¦ Modus ¦ COM-Port ¦ Uhrzeit (UTC) |
| LED-Panel | Softwaremäßige Nachbildung der PK-232 Frontplatten-LEDs: PKT, BAUDOT, ASCII, MORSE, ARQ, FEC, STBY, PHASE, IDLE, ERROR, CONV, OVER, TFC, TRANS, RQ, CMD, CON, STA, MULT, SEND, DCD, CHECK |
| Bargraph | Softwaremäßige Nachbildung des 10-Segment-Abstimmbalkens |
| Monitor-Fenster | Separates Fenster für Packet-Monitor (alle gehörten Pakete) |

# 8.  Host-Mode Protokoll — Implementierungshinweise

Der AEA Host-Mode ist das Herzstück von PK232PY. Alle höherwertigen Funktionen (Packet, PACTOR, AMTOR etc.) laufen über dieses Protokoll.

## 8.1  Protokoll-Grundstruktur

| Element | Wert / Beschreibung |
| --- | --- |
| Frame-Start | SOH (0x01) |
| Länge | 1 Byte — Anzahl der Datenbytes |
| Kanal-ID | 1 Byte — Stream/Kanal-Nummer |
| Befehlscode | 2 ASCII-Bytes (Mnemonic, z.B. 'CO' für CONNECT) |
| Daten | Variable Länge |
| Frame-Ende | ETB (0x17) |
| Polling-Aktivierung | HOST ON → HPOLL-Modus |
| Polling-Anfrage | SOH $4F H O N Ctrl-W (Abfrage auf Daten) |

## 8.2  Initialisierungssequenz

- Autobaud: Sende '*' (0x2A) und warte auf Einschaltmeldung

- Firmware-Version aus 'Release DD-MM-YY' Zeile extrahieren

- Kommunikationsparameter setzen: AWLEN 8, PARITY 0 (für 8N1 nach v7.x)

- Uhrzeit setzen (TIME-Befehl) wenn 'UTC TNC Time' aktiviert

- Host-Mode aktivieren: HOST ON (oder HOST $01)

- HPOLL-Modus: HPOLL ON für synchrones Polling

- Parameter-Upload: alle konfigurierten Parameter via Host-Mode senden

- Betriebsart aktivieren (z.B. PACKET oder PACTOR)

## 8.3  Wichtige Host-Mode Befehle

| Mnemonic | Langform | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| CO | CONNECT | Verbindungsaufbau zu Station |
| DI | DISCONNECT | Verbindung trennen |
| ML | MYCALL | Rufzeichen setzen/lesen |
| HO | HOST | Host-Mode ein/aus |
| HP | HPOLL | Polling-Modus |
| PA | PACKET | Packet-Modus aktivieren |
| PT | PACTOR | PACTOR-Modus aktivieren |
| AM | AMTOR | AMTOR-Modus aktivieren |
| BA | BAUDOT | Baudot-Modus |
| AS | ASCII | ASCII-RTTY-Modus |
| MO | MORSE | CW-Modus |
| NA | NAVTEX | NAVTEX-Empfang |
| SI | SIGNAL | Signal-Analyse |
| MH | MHEARD | Gehörte Stationen abfragen |
| DY | DISPLAY | Alle Parameter anzeigen |
| RE | RESTART | TNC neu starten |

# 9.  Betriebsarten — Funktionsübersicht

| Betriebsart | Implementierung | Besonderheiten | Prio |
| --- | --- | --- | --- |
| HF Packet (300 Bd) | packet_hf.py | AX.25 Level 2, Monitoring, Digipeater, MailDrop-Integration | v1.0 |
| VHF Packet (1200 Bd) | packet_vhf.py | Wie HF, andere Default-Parameter | v1.0 |
| PACTOR I | pactor.py | ARQ, Huffman-Kompression, MYPTCALL, PT200 | v1.0 |
| AMTOR ARQ | amtor.py | 4-Zeichen SELCALL, Timing-kritisch, MYSELCAL | v1.0 |
| AMTOR FEC (SELFEC) | amtor.py | Rundspruch-Empfang, SELFEC | v1.0 |
| Baudot/RTTY | rtty_baudot.py | ITA-2, Kyrillisch (CODE 2), DIDDLE, Autobaud | v1.0 |
| ASCII RTTY | rtty_ascii.py | 7-Bit ASCII, 8BITCONV | v1.0 |
| CW / Morse | morse.py | Senden und Empfangen, MSPEED, MWEIGHT | v1.1 |
| NAVTEX | navtex.py | Empfang auf 518 kHz, NAVMSG/NAVSTN Filter | v1.1 |
| TDM | tdm.py | Time Division Multiplex, TDBAUD, TDCHAN | v1.2 |
| FAX-Empfang | fax.py | Wetterkarten-FAX Empfang, FSPEED | v1.2 |
| Signal-Analyse (SIAM) | signal_analysis.py | SIGNAL-Befehl, unbekannte Signale erkennen | v1.2 |

# 10.  MailDrop-Modul

Die MailDrop-Funktionalität des PK-232MBX wird von PK232PY vollständig unterstützt und lokal gespiegelt.

| Funktion | Beschreibung |
| --- | --- |
| Lokale Nachrichtenspeicherung | Alle MailDrop-Nachrichten werden lokal als Textdateien oder SQLite-DB gespeichert |
| MailDrop-Aktivierung | MAILDROP ON, TMAIL (für PACTOR), MDMON |
| Befehle für User | LIST (L), READ (R), SEND (S), KILL (K), BYE (B), HELP (H/?), JLOG (J), VERSION (V) |
| SysOp-Befehle | LIST, READ, SEND, KILL, EDIT, BYE (nach MDCHECK) |
| Prompts konfigurierbar | MDPROMPT, TMPROMPT, MTEXT |
| Weiterleitung | KILONFWD, 3RDPARTY, HOMEBBS, MYMAIL |
| Save/Restore | Beim Start/Ende optionales Sichern des MailDrop-Inhalts |

# 11.  Makro-System

PK232PY implementiert ein Makro-System für häufig genutzte Texte und Befehlssequenzen.

- Bis zu 10 konfigurierbare Makrotasten (F1–F10 oder Toolbar-Buttons)

- Makros können Text, TNC-Befehle und Variablen enthalten

- Verfügbare Variablen: %MYCALL%, %DATE%, %TIME%, %UTCTIME%, %FREQ%

- Makros werden pro TNC-Konfiguration gespeichert

- Makro-Editor als eigenständiger Dialog

# 12.  QSO-Log

| Feld | Beschreibung |
| --- | --- |
| Datum/Uhrzeit | Automatisch beim Connect/Disconnect |
| Call | Rufzeichen der Gegenstation |
| Band/Frequenz | Manuell oder via CAT (zukünftig) |
| Modus | Automatisch aus aktiver Betriebsart |
| RST / Rapport | Manuell |
| Bemerkungen | Freitext |
| Export | CSV-Export für externe Logging-Programme |

# 13.  Konfigurationsdatei (INI-Format)

PK232PY speichert alle Einstellungen in einer INI-Datei (pk232py.ini). Struktur:

[Program]

version = 1.0

language = de

[TNC]

model = PK232MBX

port = COM1              ; oder /dev/ttyUSB0

tbaud = 9600

host_mode_on_exit = true

utc_time = true

fast_init = true

[HF_Packet]

mycall = OE3GAS

paclen = 64

txdelay = 30

; ... alle weiteren Parameter

[PACTOR]

myptcall = OE3GAS

pt200 = true

; ...

[MailDrop]

maildrop = false

homebbs =

mtext = Welcome To My Personal Mail Box.

# 14.  Abhängigkeiten (Python-Pakete)

| Paket | Version | Verwendung |
| --- | --- | --- |
| PyQt6 | >=6.4 | GUI-Framework |
| pyserial | >=3.5 | Serielle Kommunikation |
| pyserial-asyncio | >=0.6 | Asynchrone serielle Kommunikation |
| asyncio | stdlib | Asynchrone Event-Schleife |
| configparser | stdlib | INI-Konfigurationsdatei |
| sqlite3 | stdlib | MailDrop-Nachrichtenspeicher |
| logging | stdlib | Debug/Trace-Logging |
| pytest | >=7.0 | Unit-Tests (Entwicklung) |

# 15.  Entwicklungs-Roadmap

| Version | Inhalte |
| --- | --- |
| v0.1 (Prototyp) | Serielle Verbindung, Host-Mode Grundprotokoll, Autobaud, einfaches Terminal-Fenster, RESTART/Firmware-Erkennung |
| v0.2 | HF/VHF Packet vollständig, Parameter-Dialoge (HF Packet + Misc), Monitor-Fenster, Grundlegende Menüstruktur |
| v0.3 | PACTOR I, AMTOR ARQ+FEC, BAUDOT/ASCII RTTY, alle Parameter-Dialoge |
| v0.5 (Beta) | MailDrop, Makro-System, QSO-Log, TNC-Konfigurationsdialog, Fenstermanagement |
| v0.8 | CW/Morse, NAVTEX, Dokumentation, Installer für Windows + Linux |
| v1.0 | TDM, FAX, Signal-Analyse, Vollständige Hilfe, GitHub-Release |
| v1.x | KISS-Mode als Alternative, Dual-Port-Unterstützung, CAT-Integration |

PK232PY — Arbeitsdokument v0.1  |  OE3GAS  |  April 2026

Referenz: PCPackRatt for Windows © AEA / Timewave Technology Inc.